过程控制实验室安全操作规程

测试系统的控制系统供电一般为DC24V，漏电保护器和开关电源的端子上带有220V电压，正常漏电保护30毫安作用，物理受控系统分别引入三相电和单相电，正常漏电保护30毫安作用，尽管系统经过多层保护，为了按时完成实验，确保实验时人身安全与设备安全，要严格遵守如下规定的安全操作规程：

一、防止触电

1、当通电或正在运行时，非专业人员不要进行任何维护、维修操作，不要打开机柜后门，接线箱盖子，变频器前盖板，否则会发生触电的危险。

2、要求现场系统可靠接地。每隔一定时间，对漏电保护器进行漏电测试试验，即按下测试按钮。

3、即使电源处于断开时，除维护、维修外，请不要打开控制箱接触变频器的输出裸露端子，可能会出现充电回路放电的现象，造成伤害。

4、对于交流220V或380V供电电缆，请不要损伤它，不要对它加过重的应力，使它承载重物或对它钳压，否则可能会导致触电。

二、防止烫伤

1、支路中会流通热水。在热水没有冷却时，不要进行任何打开锅炉维修维护工作。

2、不要接触热水管道过长时间（例如3秒以上），避免高温烫伤。

3、锅炉中的水最好不要超过锅炉高度的2/3，请尽量控制水温在70度以下，以免高温烫伤，提高产品寿命。

三、防止损坏

1、尽量在水泵完全停止运行后，再重新进入运行状态，否则容易损坏水泵。

2、在水箱水位没有达到一定高度，不能启动调压器输出，否则可能损坏加热器。

3、系统应远离可燃物体，系统发生故障时，请断开电源。

4、计算机或其他不能溅水的设备最好距离三个水箱2米以外。